#### Техническое задание

Услуги по сносу аварийных деревьев

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, территория Фанпарка «Бобровый лог». |
| 2. | Описание работ | Снос аварийных деревьев осуществляется, выборочно, в стесненных условиях в непосредственной близости от технических устройств |
| 3. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | - Акт обследования аварийных деревьев; - Схема размещения аварийных деревьев; - Разрешение на снос зеленых насаждений - Заявка на выполнение работ по форме Приложения 1 к ТЗ |
| 3. | Объём выполняемых работ | По заявкам Заказчика, согласованной сторонами, выполнять следующие виды работ: - Снос аварийных деревьев с обрезкой сучьев и раскряжёвкой ствола; - Подрезка деревьев с применением средств работы на высоте; - Снос деревьев частями с обрезкой сучье и раскряжевкой; - Мульчирование веток и порубочных остатков (за исключением стволов); - Перевозка порубочных остатков со склона к месту складирования; - Прочие работы связанные с рубкой деревьев и утилизацией порубочных остатков. |
| 4. | Требования к производству работ | - - Наличие в штате квалифицированных специалистов (специально подготовленного персонала) - лесорубы, имеющие соответствующие документы. - Наличие материально-технических ресурсов и специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное. - Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ. - Работы по сносу, обрезке и вывозке порубочных остатков выполняются с применением как ручного труда, так и специализированной техники: бензопила, СИЗы для производства высотных работ, автомобиль самосвал (либо ее эквивалентом), мульчер. - Складирование кряжей и сучьев производится в безопасное и удобное место. - После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков. - По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на месте проведения работ. |
| 5. | Требования к качеству, технологии, методам и методикам выполнения работ | Качество выполняемых работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормами и правилами для данных видов работ: - СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» - «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 г. N 153. |
| 6. | Характеристика выполняемых работ | Валка (снос) аварийных деревьев с арбористикой (с применением альпинистского оборудования), под уровень грунта (вровень с землей), в стесненных условиях, с выполнением мероприятий исключающих падение дерева на оборудование и механизмы технических устройств, без корчевки пня, трелевка, раскряжевка, погрузка и вывозка, мульчирование, очистка погрузочных площадок и мест рубок от порубочных остатков, иные операции, связанные с выполнением работ. |
| 7. | Сроки | Срок выполнения работ по заявке согласовываются сторонами в заявке. |
| 8. | Требования к составу и оформлению документации | 1. После окончания работ предоставить акты на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком; 2. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников участвующих при производстве работ и техники необходимой для выполнения работ |
| 9. | Особые условия | - При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог». - Обеспечить на объекте производства работ необходимые мероприятия по охране труда («Правила по охране труда при работе на высоте» Приказ N 155н от 28 марта 2014 года), технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (ППБ 01-03, ВППБ 13-01-94, СНиП 21-01-97).; - В целях обеспечения безопасности пребывания граждан в лесах перед началом выполнения работ должна быть обозначена зона безопасности путем установки специальных знаков «Валка леса – проезд, проход запрещен», а также сигнальных лент и иных знаков. Зона безопасности устанавливается 50 метров от границы места производства работ. - Вывоз порубочных остатков проводится в течение трех суток после сноса аварийных деревьев. |

Главный инженер – начальник СТО                                                        Вебер О.В.

Начальник ОЭКДиА                                                                                Шмелёв И.Н.

Приложение № 1

ФОРМА

ЗАЯВКА №

к Договору №      от __ ______ 202__(далее – Договор)

| ИСПОЛНИТЕЛЬ в лице, действующего на основании |  | ЗАКАЗЧИК в лице, действующего на основании |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

- Требования к составу и объему Услуг (в том числе по этапам, при их наличии):

| Дата | Наименование услуг |
| --- | --- |

- Требования к результатам оказания Услуг и отчетной документации: Акт сдачи-приемки услуг в 2-ух экземплярах.

- Срок оказания Услуг по Заявке:

|  | с __ ______202_г. по __ _______202_ г. |
| --- | --- |

Условия Заявки применяются к отношениям Сторон, возникшим с __ ______202_ г.

- Цена Услуг по Заявке является и составляет:

| без НДС | НДС ( %) | Итого включая НДС |
| --- | --- | --- |
| Рублей (далее - ₽) | ₽ НДС не облагается на основании пп. п. ст. Налогового кодекса РФ. Исполнитель не является плательщиком НДС на основании ст. 143 Налогового кодекса РФ. п. 9 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2018 422-ФЗ Исполнитель освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании пп. п. ст. Налогового кодекса РФ. | ₽ |

Цена Услуг по Заявке включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя

В случае если объем Услуг и/или функционал не изменяются, а также в случае если расходы Исполнителя, связанные с предоставлением персонала (заработная плата и другие) Заказчику, изменяются, Исполнитель вправе изменять цену Услуг не чаще 1 раза в год посредством уведомления Заказчика об изменении цены Услуг / ставок / тарифов специалистов. Цена Услуг изменяется:

- с 01 числа месяца, следующего за месяцем направления уведомления, если уведомление направлено не позднее 15 числа.