Техническое задание Техническое и сервисное обслуживание мультимедийного оборудования

Красноярск

2026

- Общие сведения

- Наименование оборудования:  CROWN XTi2000, CROWN XTi1000, Powersoft DIGAM Q3204, Powersoft DIGAM Q4002.

- Тип усилителя: Транзисторный ; стерео  2x-канальный и 4х-канальный.

- Причина обращения: Не включается, нет звука, искажения, защита, шум.

- Технические требования к ремонту

- Диагностика: Полная проверка работоспособности блоков питания, предварительного усилителя и усилителя мощности.

- Визуальный осмотр: Выявление сгоревших компонентов, поврежденных печатных плат, «холодной» пайки.

- Проверка блоков питания: Замер напряжений, проверка электролитических конденсаторов на емкость и ESR, проверка диодных мостов и трансформаторов.

- Ремонт каскадов усиления: Замена дефектных компонентов, транзисторов/микросхем, резисторов.

- Профилактика: Очистка регуляторов громкости и переключателей (устранение треска) специальными средствами, чистка от пыли.

- Замена комплектующих: Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов.

- Диагностика неисправностей (признаки)

- Нет звука: Проверка кабелей, предохранителей, защиты, выходных транзисторов.

- Искажения/хрип: Неисправность регуляторов, конденсаторов, неправильный ток покоя.

- Защита (светодиод светится, звука нет): Постоянное напряжение на выходе, перегрев, короткое замыкание.

4. Тестирование после ремонта

- Проверка на соответствие номинальной мощности.

- Проверка отсутствия искажений на малой и высокой громкости.

- Проверка работы всех входов и выходов.

- Тест на перегрев (работа в течение 1-2 часов).

5. Требования к исполнителю

- Наличие необходимого в ремонте диагностического оборудования (осциллограф, мультиметр, генератор сигналов).

- Гарантия на выполненные работы и установленные компоненты не менее 3 месяца.

Главный специалист ИТ                                                    Шелудько В.В.