| Техническое задание Поставка коммутационного оборудования для локально вычислительной сети. |  |
| --- | --- |
| Красноярск 2026 Оглавление Термины и определения 2 1. Введение 3 2. Краткая характеристика инфраструктуры Заказчика 3 2.1. Требования к монтажу и подключению 3 3. Требования к коммутационному оборудованию 3 3.1. Общие требования к оборудованию 3 4. Требования к гарантии и технической поддержке 5 4.1. Общие требования к гарантии и технической поддержке 5 4.2. Требования к расширенной технической поддержке 5 5. Требования к предложению компании-претендента 5 5.1. Общие требования к предложению компании-претендента 5 8. Общие требования 10 I. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 12 Термины и определения Заказчик – ООО «Ренонс» Исполнитель – предприятие (юридическое лицо), выигравшее право на проведение работ по реализации настоящих ФТТ и заключившее с Заказчиком соответствующий договор. Договор – юридический документ, регламентирующий права и обязанности Заказчика и Исполнителя на проведение работ по реализации требований настоящих ФТТ. - Введение Настоящий документ предъявляет функционально-технические требования к серверному оборудованию и является неотъемлемым приложением к Договору с Исполнителем на поставку серверов на площадку Заказчика. Наименование Заказчика и его реквизиты: Общество с ограниченной ответственностью «Ренонс», ИНН/КПП 2460061430 / 246401001 Адрес площадки Заказчика для поставки оборудования, реализуемого в рамках настоящих ФТТ: 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23 Точный адрес поставки будет уточнён на этапе подписания Договора. Целью проводимых мероприятий является обеспечение инфраструктуры Заказчика необходимым объемом вычислительных мощностей. Задачами, выполняемыми в рамках проводимых мероприятий, является поставка оборудования на площадку Заказчика. - Краткая характеристика инфраструктуры Заказчика Инфраструктура Заказчика располагается в серверном помещении (ЦОД) по адресу, указанному в п.1 настоящего документа. - Требования к коммутационному оборудованию - Общие требования к оборудованию - Оборудование должно отвечать требованиям технических регламентов Российской Федерации в сфере безопасности и совместимости технических средств и сопровождаться сертификатами соответствия. - Оборудование должно быть новым, неиспользованным ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. - Оборудование должно быть изготовлено серийно, протестировано на заводах изготовителя и не должно входить в список оборудования, объявленного производителем к прекращению серийного производства в течение следующих 3 лет. - Оборудование должно производиться серийно и иметь заводскую сборку на территории РФ. - Не допускается использование «OEM-решений». - Оборудование (программное обеспечение) должно входить в реестр Минпромторга или Минцифры РФ. - Поставка оборудования на площадку Заказчика должна быть обеспечена Исполнителем. - Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость компонентов. - Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у грузополучателей. Исполнитель должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования. - Оборудование должно соответствовать требованиям, изложенным в п.7 настоящих ФТТ и учитывать инфраструктуру Заказчика, описанную в п.2. - Качество оборудования должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001 и ГОСТ РФ. - Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. - Перечень оборудования должен содержать полные наименования (торговые марки, модели и коды производителя) материнских плат, процессоров, охладителей внутри корпусных и процессоров, оперативной памяти, накопителей твердотельных (SSD) и на жестких магнитных дисках (HDD), а также любых других дополнительных контроллеров и устройств (за исключением встроенных компонентов). - Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всеми компонентами (крепежными элементами, кабелями электропитания и заземления, направляющими для установки в стойку, трансиверами и интерфейсными кабелями), необходимыми для сборки и проведения пуско-наладочных и инсталляционных работ на площадке Заказчика. - Для минимизации расходов Заказчика, связанных с обслуживанием, обучением персонала, созданием необходимого ЗИП, стыковки с существующим оборудованием и контрактным пост-гарантийным обслуживанием оборудование должно соответствовать Приложению Г документа [М ГК НН IT.1.10-2023] «Методика оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель». Выдержка из Методики приведена в Приложении 1 настоящего документа. - Оборудование должно поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. - Оборудование должно иметь возможность штатного размещения в стандартных серверных шкафах 19”, в комплекте с оборудованием должны быть предусмотрены телескопические выдвижные монтажные направляющие (рельсы/салазки/Mounting Rail Kit. - Оборудование должно обеспечивать функционирование при подключении к электрической сети переменного тока напряжением 220В ±10%, 50Гц±1%. - Оборудование должно обеспечивать функционирование при температуре окружающей среды 22 ºС ±10 ºС при относительной влажности 55% ±15%. \ - Требования к гарантии и технической поддержке - Общие требования к гарантии и технической поддержке - Предложение должно содержать следующий порядок обеспечения гарантийной поддержки: - телефонная горячая линия поддержки на русском языке в режиме 24х7; - прием заявок и идентификация инцидентов службой поддержки по всем допустимым каналам связи (телефон, e-mail, web) на русском языке; - предоставление дистрибутивов (или права на получение) критических обновлений системного ПО, драйверов и микрокода к аппаратному обеспечению, выпускаемых производителем оборудования для устранения инцидентов, дефектов программного кода или расширения функционала, надежности, производительности, в том числе обновлений безопасности; - предоставление дистрибутивов (или права на получение) новых версий и подверсий системного ПО, драйверов и микрокода к аппаратному обеспечению, выпускаемых производителем оборудования в течении срока действия технической поддержки оборудования; - обеспечение замены, вышедших из строя компонентов оборудования, на площадке размещения оборудования; - обновление встроенного программного обеспечения и микрокода; - консультации и предоставление технической информации о поставленном оборудовании; Все расходы, связанные с возвратом некачественного (бракованного) оборудования, поставки компонентов для восстановления работоспособности оборудования осуществляются за счет Исполнителя. - Требования к предложению компании-претендента - Общие требования к предложению компании-претендента - Предложение компании-претендента должно быть оформлено на русском языке и содержать: - Спецификацию предлагаемого программного и аппаратного обеспечения серверного оборудования с детализацией по категориям с указанием для каждой позиции (для каждого парт-номера/артикула) количества и итоговой стоимости оборудования и встроенного программного обеспечения (если присутствует) и лицензий на ПО, в формате Excel (XLS/XLSX). - Для оборудования, производимого на территории РФ, письмо от Производителя предлагаемого оборудования, оформленное на официальном бланке Производителя с подтверждением полномочий Исполнителя на поставку данного оборудования. - Письмо от Исполнителя на официальном бланке с печатью и подписью ответственного лица с подтверждением предоставления гарантии на поставляемое оборудование согласно п.4. - Письмо от Исполнителя на официальном бланке с печатью и подписью ответственного лица с подтверждением возможностей предоставления гарантийной и расширенной сервисной технической поддержки согласно п.4. - Помимо детальной спецификации Предложение должно содержать Таблицу с перечнем оборудования и всех комплектующих поставки одной позицией, с указанием общей стоимости. - Назначения и цели |  |

    - Основными целями приобретения новых коммутаторов являются:

- Повышение производительности – обеспечение высокой скорости обработки для минимизации времени выполнения резервного копирования в рабочее время и доступа к устройствам резервного копирования ООО «Ренонс».

- Увеличение надежности и отказоустойчивости – минимизация рисков потери данных за счет современных механизмов коррекции ошибок и протоколов защиты от петель.

- Масштабируемость – возможность расширения портовой емкости и его функциональности в соответствии с применяемыми обновлениями.

- Снижение эксплуатационных затрат – оптимизация энергопотребления, упрощение администрирования, сокращение затрат на обслуживание за счет встроенного мониторинга компонентов системы.

- Поддержка современных технологий – совместимость с актуальными импорт замещёнными платформами виртуализации, протоколами передачи данных и корпоративными приложениями.

- Переход на импорт замещённую аппаратную платформу – снижение рисков, связанных с санкционными ограничениями, прекращением поддержки или поставок зарубежных решений.

- Требования к характеристикам (Параметры)

| Наименование | Характеристики |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Коммутатор ЦОД | Общие характеристики:. Тип оборудования; Коммутатор L3. Форм-фактор; Rack 19” 1U (для монтажа в серверный шкаф). Интерфейсы 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+); Не менее 24. 6 x 40GBASE-R (QSFP+) /100GBASE-R (QSFP28); Не менее 6. USB 2.0; 1. Консольный порт RS-232 (RJ-45) 10/100/1000BASE-T (OOB); 1 1. Производительность Пропускная способность Таблица MAC-адресов Таблица VLAN Link Aggregation Groups (LAG) Размер Jumbo-фреймов Стекирование; Не менее 1,68 Тбит/с Не менее 32К 4094 128, до 8 портов в одном LAG, MLAG 10240 байт До 8 устройств. Физические характеристики и условия окружающей среды:. Питание Варианты питания; 100–240В АС, 50–60 Гц Два блока питания с возможностью горячей замены. Рабочая температура окружающей среды Охлаждение Рабочая влажность Исполнение; От 0 до +45 °С Активное Не более 80 % 19", 1U. | 2 |
| 3. Коммутатор доступа | Общие характеристики:. Тип оборудования; Коммутатор L3. Форм-фактор; Rack 19” 1U (для монтажа в серверный шкаф). Интерфейсы 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP); Не менее 20. 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo; Не менее 4. 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP); Не менее 4. Консольный порт RS-232 (RJ-45); 1. Производительность Пропускная способность Таблица MAC-адресов Таблица VLAN Количество VRRP-маршрутизаторов Link Aggregation Groups (LAG) Размер Jumbo-фреймов Стекирование; Не менее 128 Гбит/с Не менее 16K 4094 255 32, до 8 портов в одном LAG, MLAG 10240 байт До 8 устройств. Физические характеристики и условия окружающей среды:. Питание; 100–240В АС,50–60 Гц. Рабочая температура окружающей среды Охлаждение Рабочая влажность Исполнение; От -20 до +65 °С Активное Не более 80 % 19", 1U. | 2 |
| 4. Коммутатор доступа | Общие характеристики:. Тип оборудования; Коммутатор L3. Форм-фактор; Rack 19” 1U (для монтажа в серверный шкаф). Интерфейсы 10/100/1000BASE-T PoE/PoE+; Не менее 48. 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+); Не менее 4. Консольный порт RS-232 (RJ-45); 1. Производительность Пропускная способность Таблица MAC-адресов Таблица VLAN Количество VRRP-маршрутизаторов Link Aggregation Groups (LAG) Размер Jumbo-фреймов Стекирование; Не менее 176 Гбит/с Не менее 32К 4094 32 64, до 8 портов в одном LAG 12288 байт До 8 устройств. Физические характеристики и условия окружающей среды:. Питание Варианты питания; 100–240 В АС, 50–60 Гц Два блока питания с возможностью горячей замены. Рабочая температура окружающей среды Охлаждение Рабочая влажность Исполнение; От -10 до +50 °С Активное Не более 80 % 19", 1U. | 3 |
| 6. SFP 1,25 GE модуль, 20 км | Основные характеристики: Скорость передачи данных: Тип коннектора: Максимальная дальность: Длина волны Tx: Длина волны RX: Мощность излучения: Чувствительность приемника: Тип лазерного передатчика: Тип приемника: Поддерживает функцию | 1.25 Гбит/с LC до 20 км 1550 нм 1310 нм -9…-3 дБм -25 дБм FP PIN DDM | 24 |
| 7. SFP+ 10GE модуль 3 км | Основные характеристики Скорость передачи данных: Тип коннектора: Максимальная дальность: Длина волны RX Мощность излучения: Чувствительность приемника: Тип лазерного передатчика: Поддерживает функцию | 10 Гбит/с LC до 3 км 1310 нм -5…-1 дБм -10 дБм FP DDM (стандарт) SFF-8472 | 6 |
| 8. С-Терра Шлюз 2000 | Основные характеристики: Количество туннелей: Сертификация: Производительность шифрования, мбит/c: Производительность шифрования imix, мбит/c: | 500 СКЗИ КС1, СКЗИ КС2, СКЗИ КС3, МЭ А4, МЭ Б4, 4 ур. Доверия 1060 690 | 1 |

Срок поставки оборудования 45 календарных дней с момента подписания договора.

- Общие требования

Все взаимодействующие между собой составляющие оборудования должны подходить друг другу по конфигурации.

Предлагаемый товар должен соответствовать или превышать требования Технического задания по производительности и эргономическим показателям.

Поставляемый товар должен функционировать при следующих условиях: параметры электропитания (220 V +/- 30 V, 50/60 Hz +/- 1 Hz);

Товар должен быть новым (не бывшим в использовании), без механических повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия.

Товар должен поставляться в неповрежденной упаковке изготовителя, снабженной соответствующими атрибутами, подтверждающими их подлинность и качество. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, работой по их изготовлению и монтажу, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.

Поставляемый товар должен быть исправен и при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика и/или третьих лиц. Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, ТУ.

Приложение 1

Перечень допустимых производителей оборудования 
(в соответствии с рекомендациями ПАО «ГМК «Норильский никель»)

| Техническое решение | Класс технических решений | Производители решений | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сеть передачи данных | Транспортный сегмент, КСПД/ТСПД | Eltex (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»), QTECH (ООО «КЬЮТЭК»), ООО «НАГ» | Коммутатор доступа/агрегации/ядра |