ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция велосипедных трасс

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23. |
| 2 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92 |
| 3 | Вид строительства | Реконструкция существующих и строительство новых велосипедных трасс |
| 4 | Основная цель работ | Восстановление эксплуатационных характеристик трасс для целей эксплуатации. |
| 5 | Вид работ | Обследование технического состояния трасс и реконструкция трасс для велосипедистов. Проектирование и строительство трассы для начинающих велосипедистов. Проектирование и строительство финишного участка трассы №11 в зоне ККД К2. |
| 6 | Сведения о объекте | Велосипедная трасса №8 начинается с верхней станции ККД К1 и заканчивается на нижней станции ККД К1, трасса проходит в лесном массиве вдоль канатной дороги, протяженность трассы 2200 метров. Велосипедная трасса №11 начинается с промежуточной станции ККД К2 и заканчивается на нижней станции ККД К2, трасса проходит по открытой местности с небольшими лестными участками, протяженность трассы 1400 метров. |
| 7 | Сроки исполнения | В согласованные с Заказчиком сроки |
| 8 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Опыт строительства велосипедных трасс |
| 8.2 | Объем работ | Трасса №8: - визуальное обследование трассы; - очистка полотна трассы после зимнего сезона; - восстановление полотна трассы после зимнего сезона; - восстановление деревянных переездов через коммуникации. Трасса №11: - визуальное обследование трассы; - очистка полотна трассы после зимнего сезона; - восстановление полотна трассы после зимнего сезона; - восстановление деревянных переездов через коммуникации; - организация дренажной системы для полотна трассы; - профилирование полотна трассы с использованием ручного инструмента и виброплиты; - проектирование и разметка финишного отрезка трассы; - проектирование и строительство переездов через коммуникации; - профилирование финишного отрезка трассы с использованием ручного инструмента, экскаватора и виброплиты; - организация дренажной системы для финишного отрезка трассы. |
| 8.3 | Техническое сопровождение | Заказчик предоставляет экскаватор согласно графику проводимых работ и квадроцикл по предварительному согласованию с руководителем службы трасс. |

| Главный специалист направления маркетинг ___________________А.В. Кочерова |  |
| --- | --- |

Исп: Главный специалист

Кочерова А.В. тел:256 86 17