Приложение №2

Техническое задание

на Поставку и монтаж оборудования для системы безопасности (видеонаблюдение) на трассе 9А

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Уличная цилиндрическая IP камера 8Мп | 25 шт | 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной Smart подсветкой до 40м, технологией BrightVu и SharpSense 1/1.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8мм; угол обзора 105.1°; механический ИК-фильтр; 0.0005лк@F1.0; сжатие H.265/H.264/MJPEG/H.265+/H.264+; тройной поток; 3840 × 2160@25к/с; ИК-подсветка и подсветка белым светом до 40м; WDR 130дБ, 3D DNR, BLC, HLC, ROI; обнаружение движения, обнаружение пересечения линии и вторжения; классификация «человек/ТС», захват лиц; слот для microSD до 512Гб; встроенный микрофон; защита от перенапряжений TVS, 1 RJ45 10M/100M Ethernet; DC12В± 25%/PoE(802.3af); 8,5Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67 |
| 4-портовый гигабитный управялемый коммутатор с PoE | 13 шт | Все порты гигабитные Поддержка стандартов питания IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE, IEEE802.3bt (красный порт) Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м, 10 Мбит/с) Сторожевой таймер PoE Поддержка STP, RSTP, ERPS Конфигурирование VLAN на базе стандарта IEEE802.1Q Агрегирование портов вручную и LACP Монтаж на стол и на DIN-рейку |
| Промышленный блок питания | 13 шт | Промышленный блок питания; Входное напряжение 100…240 AC; Выходное напряжение 48 DC; ток нагрузки 2,5 A (120 Вт); Регулировка выходного напряжения в диапазоне 44-53 DC. Защита от КЗ, перенапряжения и перегрузки; Конвенционное охлаждение. -40…+50°C; Монтаж на DIN-рейку или стену. |
| Модуль оптический SFP | 27 шт | Длинна волны 1310 нм |
| Кабель силовой | 1200 метров | КГВВнГ-(А)-LS 5*6 |
| Кабель волоконно-оптический | 1300 метров | 16 волокон |
| Лоток неперфорированный | 350 шт | 150х50х3000 мм оцинкованный |
| Перегородка для лотка | 350 шт | Длинна 3000 мм, высота 50 мм, оцинкованная |
| Консоль основание | 130 шт | 200мм одиночная оцинкованная |
| Лента бандажная | 1 шт | статьная |
| Кабель | 150 метров | Витая пара уличная |
| Коробка монтажная для камеры | 24 шт | Влагозашищенная |
| Кронштейн для установки камеры на столб | 24 шт | стальной |
| Патчкорд оптический | 26 шт | Длинна 1 метр lc-upc |
| Настенный термошкаф | 12 шт | 400x400x250 мм, IP65 (нагрев, контроль климата) |
| Крепление | 12 комплектов | Универсальное крепление на опору (столб, мачту) для монтажа шкафа |
| Труба гофрированная | 200 метров | Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 750 (SN57) с/з синяя d32 мм (100м/уп) PR15.0262 Промрукав |
| Труба стальная ВГП 50мм | 20 метров | стальная ВГП 50мм |
| Материалы для монтажа (метизы, крепеж, сальники для ввода в шкаф и пр.) | комплект | (метизы, крепеж, сальники для ввода в шкаф и пр.) |
| Прокладка кабеля | услуга | Укладка кабеля питания и оптического кабеля в лотки |
| Установка и подключение камеры видеонаблюдения | услуга | Установка и подключение камеры видеонаблюдения их прошивка и настройка IP адресов. |
| Монтаж кабельного лотка | услуга | Монтаж кабельного лотка на существующие опоры |
| Монтаж кабельного перехода в грунте | услуга | Углубление скального грунта укладка труб под кабели |
| Монтаж и оконечивание оптического кабеля в оптическом кроссе | услуга | Разделка оптического кабеля, сварка, установка оптических кроссов, оконечивание оптического кабеля. |

Коммерческое предложение допускается только в полном объеме.

Срок поставки оборудования 20 дней с момента подписания договора.

Срок монтажа 20 дней с момента поставки оборудования.

Начальник отдела ИТ			               _________________ Наговицын М.В.