Техническое задание

на устройство основания (фундамента) ленточного подъемника и переезда между горнолыжными трассами №9 и №11

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
|  | Место расположение объекта | 660006, г. Красноярск, Свердловский район ул. Сибирская, д. 92 Фанпарк «Бобровой лог» |
|  | Исходные данные | Рабочая документация. «Монтаж ленточных подъемников (траволаторов), улучшения горнолыжных трасс №7,9,11,13,14, устройство проездов между трассами в Фанпарке "Бобровый лог"» Шифр Р-532. (Приложение 4) |
|  | Требования к исполнителю работ | - Опыт производства аналогичных работ. - наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное. |
|  | Требования к подаче предложения | Участник закупки может подать предложение на один из представленных лотов или на оба. При подаче на оба лота, предложения оформляются отдельными коммерческими предложениями К коммерческому предложению должна быть приложена смета, составленная по ВОР и рекомендациями в пункте 11 Технического задания |
|  | Лот1 | Устройство основания (фундамента) ленточного подъемника |
|  | Сведения о объекте | Ленточный подъемник для перемещения лыжников в гору (с уклоном не более 14 град.). Ленточный подъемник DW250 – 1 шт. Длина - 250 м. Трасса №14 Длина приводной секции: 2,1 м; длина несущей секции: 3м/секция × 78 секций; длина посадочной натяжной станции: 1,8 м; ящик для снега: 1 м Общий уклон конвейера 5%-14%. |
|  | Объем выполняемых работ | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундамента ленточного подъемника (траволатора) на горнолыжной трассе №14 в соответствии с проектной документацией. - Геодезическая съемка поверхности земли до проведения до проведения работ. - Разбивка оси между верхней и нижней станцией приводных механизмов на горнолыжной трассе №14; - Снятие 20 см плодородно слоя – плановый объем: площадь 824м2, объем 165м3; - Выемка грунта согласно РД на участке между верхней и нижней станции – плановый объем 107м3; - Насыпь грунта согласно РД на участке между верхней и нижней станции – плановый объем 197м2, коэффициент уплотнения 1,05; - Выполнить съемку после выемки и снятия грунта перед насыпью и окончательную съемку после насыпи; - Укладка щебня под основание плит фракции 5-20 объем 75 м3; - Монтаж плит перекрытия П11-8 количеством 84 шт. серии 3-006-2 - Связка плит между собой прутком Д12 А240 – общая длина 66м. - В соответствии с Ведомостью работ Приложение№1 к ТЗ. |
|  | Требования к выполняемым работам | - Работы выполнить согласно проектной документации (Шифр Р-532) в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации в том числе, но не ограничиваясь: -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"; - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 6) Отступления от Технической документации допускаются при согласовании между Заказчиком, проектировщиком и подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
|  | Лот2 | Устройство переезда между горнолыжными трассами №9 и №11 |
|  | Сведения о объекте | Трасса для горнолыжников - переезд между горнолыжными трассами №9 и №11 |
|  | Объем выполняемых работ | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству трассы переезда между горнолыжными трассами №9 и №11 с устройством железобетонных конструкций переезда через трубопроводы системы искусственного снегообразования в соответствии с проектной документацией: - Выемка грунта согласно РД 200м3; - Насыпь с уплотнением 192м3, коэффициент уплотнения 1,05; - Перед насыпью в месте перехода через трубы системы искусственного оснежения смонтировать переход, состоящий из: - Песчано-гравийная подготовка (ПГС) – 3м3; - Блоки ФБС 12.4.6 – 59 шт.; - Плита перекрытия ПД20.15-6 – 16шт. - Блоки покрываются гидроизоляцией – праймер и мастика по 45м2; Блоки и плиты связываются раствором – объем 0,6м3. В соответствии с Ведомостью работ Приложение №2 к ТЗ |
|  | Требования к выполняемым работам | - Работы выполнить согласно проектной документации (Шифр Р-532) в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации в том числе, но не ограничиваясь: -СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"; -СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений; - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 6) Отступления от Технической документации допускаются при согласовании между Заказчиком, проектировщиком и подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
|  | Требования охраны труда | В соответствии с договором. |
|  | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке, предусмотренном договором. |
|  | Сроки выполнения работ | До 30 октября 2024г. |
|  | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
|  | Требование к сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. С учетом рекомендаций Приложения 3. |
| - . | Требования к исполнительной документации | После окончания работ предоставить Исполнительную документацию по установленной форме в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов) капитального строительства, в количестве 3 (трех) экземпляров в сброшюрованном виде на бумажных носителях, и одного экземпляра в электронной форме (pdf) в полном соответствии с экземплярами на бумажном носителе. |
|  | Особые условия | - Работы выполняются на горном склоне. - Соблюдать особую осторожность при проведении работ в зоне прокладки инженерных коммуникаций; - не повреждать инфраструктуру Заказчика вне зоны ремонтных работ; - осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир), аттестованным по программе охраны труда. |
|  | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 не менее пяти дней в неделю. Изменение - по согласованию с Заказчиком. |

Главный инженер-начальник СТО   		В.В. Бродов

Главный менеджер СТО				О.В. Вебер

Главный специалист СТО				Т.Н. Пакулова