Приложение №2

Техническое задание

на поставку и монтаж

Светодиодных экранов для нижних станций К1 и К2

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| Светодиодный экран | 2 шт | Светодиодная панель 2 шт. P2,5 1600 x 800 мм, шаг пикселя 2,5 мм, состав пикселя SMD (3 in 1), разрешение экрана 640 х 320 пикс., яркость 5500 кд.м², частота обновления 1920Гц., площадь 1,28 м², вес 80 кг., электропитание 220 В/50 Гц., потребляемая мощность максимальная/средняя 1,8/1 кВт., тип обслуживания тыльный, материал корпуса сталь, уровень защиты лицевая поверхность/корпус IP65, диапазон рабочих температур -30˚…..+50˚С, угол обзора H 140° / V140°, минимальная дистанция обзора 2 м. Панели управляются должны быть оборудованы синхронными и асинхронными контроллерами. Контроллеры должны поддерживать до 650 000 пикселей, максимум в ширину до 1920 пикселей, максимум в высоту до 1080 пикселей, способы подключения: WIFI AP, Ethernet, USB, HDMI, 4g (опционально) Есть аудио выход |
| Установочные металлоконструкции | 2 шт | Металлоконструкция должна выдерживать вес двух панелей 140 кг. (подтверждается сертификатами) |
| Демонтаж/монтаж | 2 усл. | Поставщик проводит демонтаж старых монохромных светодиодных панелей своими силами, и проводит монтаж и пусконаладку поставленных светодиодных экранов |

Главный специалист отдела ИТ	 	               _________________ Невакшонов Д.А.

Начальник отдела ИТ			               _________________ Наговицын М.В.