- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ТС (Погрузчик телескопический)

- Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Транспортное средство | Погрузчик телескопический (новый) |
| Тип машины | Специализированная машина |
| Количество | 1 |
| Год изготовления | не ранее 2023 г. |
| Максимальная масса | 10 – 14 тонн |
| Двигатель Рабочий объём двигателя Мощность Крутящий момент | Дизельный Не менее 3 л. не менее 70 кВт не менее 400 Нм |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Привод | 4WD |
| Максимальная скорость | 20 – 40 км/ч |
| Способ управления | Комбинированное управление: Управление колесами одной оси (2WS), управление колесами обоих осей (4WS), Крабовый ход. Тормозная система: Многодисковые тормоза мокрого типа Стояночный тормоз: Автоматический |
| Габариты | Длина машины: не более 6,5 м Ширина: не более 2,5 м Дорожный просвет: не менее 300 мм Радиус разворота: не более 4 м |
| Грузоподъемные характеристики | Тип стрелы: Телескопическая стрела Наличие аутригеров: Да Номинальная грузоподъемность: не менее 3500 кг. Грузоподъемность на максимальной высоте: не менее 2000 кг. Максимальная высота подъема: не менее 15 м. Максимальный фронтальный вылет: 13 м. Прицепное устройство: Да Система защиты от перегруза: Да. |
| Гидравлическая система | Максимальный поток: не менее 100 л/мин Рабочее давление: не менее 210 бар Наличие дополнительных гидролиний с БРС для подключения навесного оборудования. |
| Комплектация кабины | Кондиционер Сонары Камера заднего вида |
| Навесное оборудование | Ковш - объем не менее 1,5 м3 Вилы паллетные Ковш челюстной – объем не менее 1,2 м3 Быстросъемное устройство передней навески |
| Дополнительно | Система управления наклоном корпуса машины (лево/право) оператором при помощи джойстика из кабины. |
| Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев. |
| Передача и пуско-наладка | Предпродажная подготовка машины осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПТС, ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины. |
| Статус поставщика | Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ/ г. Красноярске и обладать правами на поставку транспортного средства гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. |
| Чистота сделки | Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. |
| Срок и место поставки | До 25.09.2025 г. г. Красноярск. |
| Условия и порядок оплаты | Поставка осуществляется на основании договора лизинга. К договору лизинга предъявляются следующие условия: - В договор лизинга включаются расходы по заключению договора ОСАГО и КАСКО на срок 12 месяцев - Срок предоставление лизинга не более 36 месяцев - Право досрочного погашения лизинга в 2026 году без штрафных санкций и уплаты дополнительных процентов (уплате подлежат проценты только за время фактического пользования денежными средствами). Для подтверждения требований Поставщик предоставляет график лизинговых платежей, в котором отражается дата платежа, сумма платежа, части платежа, зачитываемые в сумму основного долга, сумму страхования и сумму процентов за пользование денежными средствами с разбивкой. |

Главный инженер - начальник СТО                                                  О.В. Вебер

Главный механик - начальник отдела                                               А.В. Власов