ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Восстановление антикоррозийного покрытия металлоконструкций каркаса «Вышки для скалолазов».

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23. |
| 2 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, 92 «Д» |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Вид работ | Восстановление антикоррозийного покрытия металлоконструкций каркаса «Вышки для скалолазов» |
| 5 | Сведения о объекте | Тренажёр-«Вышка для скалолазов» - пространственная стержневая конструкция с базой в основании 8х14м на отм. 20.000м. Пояса и все несущие элементы (опоры, раскосы и диафрагмы) выполнены из равнобочных уголков по ГОСТ 8509-93. Согласно конструктивной схеме, Приложение №1. Нерабочие поверхности сооружения обшиты окрашенными листами фанеры, рабочие (элементы усложнения подъема) - рельефными панелями из композитных материалов с отверстиями для креплений скалолазных зацепов. Фундаменты-железобетонные (ростверк по буронабивным сваям). Год ввода в эксплуатацию-2008. Элементы усложнения подъема (зацепы, оборудование для скалолазания) изготавливаются отдельно по заказу скалолазов. |
| 6 | Исходные данные | Существующая техническая документация по запросу Исполнителя. Заключение по обследованию технического состояния конструкций сооружения «Вышка для скалолазов» Инв. № 100-4126/24-ОС. |
| 7 | Сроки исполнения | 20 рабочих дней с момента заключения договора |
| 8 | Требования к производителю работ | - Опыт производства аналогичных работ. - Осуществлять постоянный контроль работ ответственным производителем работ, аттестованным по охране труда и высотным работам. |
| 9 | Основные требования к производству работ | -Все работы ведутся в соответствии с соответствующими нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2, 3) СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ 12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»). |
| 10 | Объем работ | 564,73м2 |
| 11 | Требования к составу и оформлению документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы. - Предоставить акты скрытых работ. |
| 12 | Порядок сдачи выполненных работ графических документов | В порядке, предусмотренном в договоре |
| 13 | Режим работ | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |

| Главный инженер-начальник СТО _________________В.В. Бродов Заместитель генерального директора по коммерческой работе ________________ Г.Н. Ботвинин |  |
| --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

Конструктивная схема

Вышка для «Скалолазов»

Исп:

Пакулова Т.Н. тел:256 86 82