Техническое задание

на поставку измерительного комплекса сточных вод SLK-100

на базе расходомера-счетчика ультразвукового Стримлюкс (Streamlux)

Тип прибора:

- Стационарный— исполнение для щитового монтажа

Измеряемая среда:

- Талые, дождевые стоки с территории автопарковки

Тип трубопровода в месте измерения:

- Незаполненный трубопровод

Характеристики трубопровода

Форма сечения:                      Øвнеш 315

Размер внутренний, мм:      Øвн 300

Температура, °C:                     0 - 25

Расход G, м3/ч (min, max):    0 - 26

Температура, °C:                     0 - 25

Давление, Мпа:                       0 (самотёчное, безнапорное)

Толщина стенки, мм:             8

Материал стенки трубопровода в месте измерения

- полиэтилен

Тип преобразователя (Электронный блок):

- Раздельная установка с исполнением для щитового монтажа.

Тип датчиков расхода (ППР):

- Врезные, ультразвуковые, TC-1 (стандартные)

Выходы электронного блока:

- 4-20 мА

- RS 485

Длина кабеля от преобразователей

до электронного блока (мах.500м): 15 м

Условия эксплуатации

- Температура: 0 -30 °C

- Влажность: 30 -100 %

- Давление: 740-770 мм.рт.ст.

Ввод трубопровода Øвнеш 315 ПЭ в разделительную камеру. Глубина колодца 2 м, Ø 2 м. водами). Глубина колодца 2 м, Ø 2 м

Предлагаемый способ установки измерительного комплекса в трубопровод Ду 300 мм с заужением до 100 мм

Заместитель Генерального директора по производству

– главный инженер                                                                                                         ___________ А.Н.Павлив